参数设置

扫描以下设置码,让设备进入正常SDK操作流程

通信方式:

RS485

RS485

(0x06)

解码数据包格式

发送数据包解码数据

(0x01)

软件握手

需要应答ACK

*使能ACK/NAK

(0x01)

使能RS485组网功能

使能

(0x01)

使能RS485组网解码数据格式

使能

(0x01)

使能RS485组网心跳开关

使能*

(0x01)

RS485组网解码数据保存到缓存

RS485组网解码数据不发送，保存到缓存中，等待上位机查询时一次性发送

该功能的设置看需求

*禁止

(0x00)

使能

(0x01)

SDK参数

因为有多台设备，所以不进行SDK参数强制修改

SDK例子(demo)

输入字符，进行对应的操作

输入1，可以重新设置串口号和波特率

连接的设备设置从地址为0xFE10，设备多次解码并把数据保存到缓存中

输入7获取解码数据

Buf:后面的前4位固定为该条解码数据的从机地址